Znak sprawy: P400-ZP.26.02.2026.1

Załącznik nr 6 do Zapytania

Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Instalowanie 4 nowych urządzeń klimatyzacyjnych przeznaczonych do obsługi pomieszczeń dydaktycznych  znajdujących się w budynku Przedszkola nr 400 w Warszawie, w tym:

- 4 jednostek wewnętrznych;

- 4 jednostek zewnętrznych.

- Instalowanie i uruchomienie systemu klimatyzacji obejmuje:

- jednostki wewnętrzne wraz z dedykowanymi jednostkami zewnętrznymi, o mocy chłodzenia 3,5 kW;

- Jednostki zewnętrzne na konstrukcji metalowej na ścianie zewnętrznej budynku – 4 kpl.;

- wszystkie wężyki do odprowadzania skroplin, przewody elektryczne czy izolowane rurki miedziane wewnątrz pomieszczeń należy ukryć w białych korytach montażowych z samogasnącego PCV i odpornego na promienie UV o wymiarach 45mmX60mm (+/- 10 mm);

- rury prowadzone po elewacji budynku także muszą zostać zabezpieczone w białych korytach montażowych z samogasnącego PCV i odpornego na promienie UV o wymiarach 45mm X 60mm (+/- 10 mm);

- po wykonaniu instalacji musi zostać wykonana dokumentacja powykonawcza podpisana przez projektanta z uprawnieniami sanitarnymi;

- montaż przeprowadza Wykonawca, którego przedsiębiorstwo posiada aktualny certyfikat na montaż klimatyzacji;

- sterowanie urządzeń klimatyzacyjnych: manualne i pilotem bezprzewodowym,

- urządzenia winny spełniać normy polskie i europejskie, posiadać wymagane atesty 
i certyfikaty oraz być dopuszczone do obrotu i stosowania.

- Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Przedszkola nr 52 w Warszawie wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, w szczególności:

- wykonanie przebić przez przegrody budowlane;

- instalacje jednostek wewnętrznych – 4 kpl.;

- instalacje jednostek zewnętrznych – 4 kpl.;

- instalacja materiałów technicznych (koryt montażowych, konstrukcji metalowych);

- wypełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym;

- wykonanie połączeń elektrycznych jednostek wewnętrznych z jednostkami zewnętrznymi (dwie jednostki wewnętrzne na jedną jednostkę zewnętrzną);

- wykonanie zasilania elektrycznego oraz bezpiecznikowych zabezpieczeń do zasilania urządzeń,

- dokonanie pomiarów wykonanej instalacji elektrycznej potwierdzonych stosownym protokołem.

- Ogólne warunki dla systemów klimatyzacyjnych:

- klimatyzatory typu split dla pomieszczeń biurowych;

- zasilanie jednofazowe dla klimatyzacji w systemie split,

- klasa energetyczna min. A++;

- poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenia) nie większy niż 25 dB na niskim biegu i nie więcej niż 40 dB na najwyższym biegu mierzony w odległości 1 m;

- filtr PM 215 lub filtr IFD, jednostka musi być wyposażona w dwustronny system odprowadzania skroplin;

- masa jednostki zewnętrznej nie może być większa niż 50 kg;

- poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 50 dB mierzony w odległości 1 m przy pracy nominalnej;

- musi posiadać możliwość pracy na różnicy poziomów z jednostką wewnętrzną co najmniej 10 m.

- Dodatkowe wymagania:

- Dostarczenie instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej urządzeń w języku polskim;

- Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi urządzeń;

- Urządzenia klimatyzacyjne powinny być nowe, nieużywane, z datą produkcji nie wcześniej niż 2021 r.;

- Wykonawca przed podpisaniem umowy musi dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, iż środek chłodniczy w zaoferowanym urządzeniu jest zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014.

- Warunki gwarancji zostały opisane w paragrafie 7 i 8 projektowanych postanowieniach umowy, będących załącznikiem nr 5 do Zapytania.